Tømming og skifting av urinoppsamlingspose

Mål: Sikre fri urindrenasje og hindre oppstigande urinvegsinfeksjonar

Ansvar: Det er avdelingsleiar som har ansvar for at institusjonen har rett utstyr.

Pleiepersonell som tømmer og skifter pose har ansvar for at prosedyren blir følgt.

Omfang: Gjeld ved tømming og skifting av urinoppsamlingspose

Utstyr:

Urinoppsamlingspose med tappekran

Gjennomføring:

Tømming av pose:

- Tøm posen regelbunde

- Håndhygiene og reine eingongshanskar

- Urinen tappas ned i toalett eller i rein urinflaske. Sørg for at tappekran ikkje kjem i kontakt med toalett/urinflaske

- Steng tappekranen og tørk av med papir

- Desinfiser hender

- Urinflaska skal rett i dekontaminator

Skifting av pose:

Det er ikkje anbefalt å skifte urinpose regelbunde, men kun på klinisk indikasjon eller etter produsentens anbefaling.

NB! Posen skal ikkje koplast frå under dusjing.

- Håndhygiene

- Desinfiser rundt koplinga med kompressar godt fukta med sprit 70 %

- Kople frå pose. Kateterstuss desinfiserast med klorhexidin sprit 5mg/ml før ny pose koplast på

- Håndhygiene

- Dokumenter

Husk at posen alltid skal være under blærenivå

Referanse:

Smittevern 21. Førebygging av kateterassosierte urinvegsinfeksjonar. Nasjonal veileder. 2013 FHI. www.fhi.no